Uji Paparan Medan Listrik Terhadap Kadar Protein dan Lemak Susu Sapi Segar

Electric Field Exposure Test to Protein and fat Content of Fresh Cow Milk.

ID 945-2639-1-SM

Abstrak

Susu sapi mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu nutrisi yang paling dibutuhkan adalah kandungan protein dan lemak. Untuk mempertahankan kadar protein dan kadar lemak dalam susu diperlukan teknik pengolahan susu yang efektif, dan relatif murah. Pengolahan susu sapi secara termal dapat merusak kandungan protein dan lemak. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut tentang pengawetan susu sapi secara non thermal. Penelitian ini menerapkan medan listrik bertegangan rendah selama proses pengawetan susu sapi segar. Penerapan medan listrik dilakukan untuk mengkaji perubahan kadar protein dan lemak susu sapi segar. Besarnya medan listrik yang digunakan adalah 25 V/mm dengan frekuensi 300 kHz. Lama paparan medan listrik dilakukan selama 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. Paparan medan listrik dilakukan dengan menggunakan satu set generator penghasil medan listrik. Kadar protein diukur dengan metode titrasi formol, dan kadar lemak dengan metode Gerber. Hasil penelitian menunjukan bahwa paparan medan listrik pada  frekuensi diatas tidak merubah kadar protein dan lemak secara signifikan. Sehingga metode pengawetan dengan paparan medan listrik ini bisa dijadikan referensi dalam pengolahan susu sapi segar.

Kata kunci : Medan Listrik, Susu Sapi Segar, Protein, Lemak

Abstract

Cow's milk contains nutrients that are needed by the body. One of the most needed nutrients is protein and fat content. To maintain protein and fat content in milk requires effective and relatively inexpensive milk processing techniques. Thermally processing cow's milk can damage protein and fat content. For this reason, it is necessary to further investigate the preservation of non-thermal cow's milk. This study applies a low-voltage electric field during the process of preserving fresh cow's milk. The application of the electric field is carried out to assess changes in protein content and fat of fresh cow's milk. The amount of electric field used is 25 V / mm with a frequency of 300 kHz. Long exposure to the electric field is done for 1 hour, 3 hours, and 5 hours. The exposure to the electric field is done by using a set of generators producing the electric field. Protein content was measured by the formol titration method, and fat content by the Gerber method. The results showed that the exposure to the electric field at the frequency above did not change protein and fat levels significantly. So that the preservation method with exposure to this electric field can be used as a reference in processing fresh cow's milk.

Keywords: Electric Field, Fresh Cow's Milk, Protein, Fat

PENDAHULUAN

Susu sapi segar merupakan cairan yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan (SNI 3141.1. 2011). Susu sapi mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jika setiap orang dapat mengkonsumsi susu dengan kandungan nutrisi yang sesuai dengan standar kualitasnya, maka hal ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu nutrisi yang paling dibutuhkan tubuh adalah kandungan protein dan lemak. Susu sapi segar hasil pemerahan harus melalui proses pengolahan sebelum dikonsumsi. Untuk mempertahankan kadar protein dan kadar lemak dalam susu diperlukan teknik pengolahan susu yang efektif, dan relatif murah.

Proses pengolahan susu dapat menggunakan dua metode yaitu metode pengolahan thermal dan pengolahan non thermal. Proses pengolahan termal meliputi thermal processing, Ultra High Temperatur (UHT), frying, microwave, radio frequensy, infrared, drying, freezing. Pengolahan non thermal meliputi high hydrostatic presure (HHP), pulsed electric field (PEF), ultrasonik, irradiation, electron beam, oscillating magnetic field (OMF).

Proses pengolahan secara thermal memiliki beberapa kelemahan diantaranya penurunan kualitas keseluruhan makanan, menghancurkan beberapa vitamin, pigmen, lemak, dan denaturasi dari beberapa protein (Bermúdez 2010). Pengolahan secara thermal ini dapat merubah bau, rasa, warna, dan mengurangi kandungan nutrisi dari susu terutama protein yang merupakan zat tidak tahan panas (Quass 1997).  Penurunan kandungan protein susu ini tentunya akan merugikan para konsumen susu. Untuk itu perlu dikembangkan proses pengolahan susu secara non thermal. Saat ini metode non thermal yang efektif dalam menurunkan jumlah bakteri pembusuk dalam susu adalah metode High Pulsed Electric Field (HPEF) (Craven 2008). Hariono, (2012) melakukan kajian tentang pengembangan Sistem Pasteurisasi Berbasis Kombinasi Ultraviolet (UV) dan Medan Pulsa Listrik Tegangan Tinggi (HPEF) Untuk Susu Kambing, dimana gabungan metode ini cukup mampu menurunkan jumlah bakteri dalam susu.

Metode HPEF ini belum berkembang dalam dunia industri pengolahan susu. Hal ini disebabkan karena penggunaan energi listrik yang besar dan biaya investasi awal relatif tinggi berkisar dari $450000-$2000000 (Humberto 2007). Melihat kondisi diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan medan listrik bertegangan rendah dalam proses pengawetan susu sapi segar. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh paparan medan listrik bertegangan rendah terhadap kadar protein dan kadar lemak susu sapi segar.

METODOLOGI

Paparan medan listrik dilakukan dengan menghubungkan generator penghasil medan listrik ke chamber yang telah berisi susu sapi segar. Medan listrik yang digunakan adalah 25 V/mm dengan frekuensi 300 kHz. Lama paparan medan listrik dilakukan selama 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. Adapun desain paparan medan listrik pada susu sapi dapat dilihat pada Gambar 1.

Untuk mengetahui kadar protein susu sapi yang telah dipaparkan dengan medan listrik, diukur dengan menggunakan metode Titrasi Formol. Pengukuran kadar protein dilakukan sebelum dan sesudah paparan medan listrik.   Analisis data dilakukan dengan membandingkan kadar protein, sebelum dan setelah paparan medan listrik.  Sedangkan untuk pengukuran kadar lemak dilakukan dengan metode Gerber.

Gambar 1.  Skema paparan medan listrik

Untuk analisis data hasil penelitian dilakukan analisis uji t-test Two-Sample Assuming Unequal Variances. Uji t-test ini adalah alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh metode yang dilakukan pada suatu sampel. Objek penelitian pada uji T-Test ini mendapatkan perlakuan yang berbeda.  Sebelum dipaparkan medan listrik, sample susu sapi segar di uji dulu kadar protein dan lemaknya. Setelah paparan medan listrik susu sapi segar di uji kembali kadar protein dan lemaknya. Sehingga analisis uji T-test ini mempunyai dua data dengan sampel yang berbeda.

Hasil uji sebelum dan sesudah paparan medan listrik susu sapi segar dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan masing masing waktu. Analisis uji t-test Two-Sample Assuming Unequal Variances dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah : H0= μ1− μ2 = 0  dan H1= μ1− μ2 ≠ 0 Interpretasinya :

Terima H0 jika selisih dari nilai rata-rata uji kadar protein dan lemak sebelum paparan medan listrik dengan  setelah dipaparkan medan listrik sama dengan nol. Terima H1 jika selisih dari nilai rata-rata uji kadar protein dan lemak sebelum paparan medan listrik dengan  setelah dipaparkan medan listrik tidak sama dengan nol. Kriteria penerimaan atau penolakan H0 dan H1 berdasarkan nilai t-hitung dan p-value. Apabila thitung< ttabel berbeda secara signifikan maka H0 diterima begitu juga sebaliknya. Untuk nilai p value  > dari nilai α(0,05) maka terima H0 atau tolak H1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Paparan medan listrik terhadap kadar protein susu

Hasil penelitian pada tabel 1.  menunjukkan bahwa paparan medan listrik 25 V/mm dengan frekuensi 300 kHz selama 1 jam dapat mempertahankan kadar protein sebesar 1,89 %, sedangkan pada waktu 3 dan 5 jam paparan medan listrik tidak menimbulkan perubahan dibandingkan kadar protein pada susu sapi yang tidak dipapari medan listrik.

Tabel 1. Pengaruh paparan medan listrik terhadap kadar protein susu sapi.

| Waktu (Jam) | Kadar Protein |  | Perubahan kadar protein (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tampa paparan medan listrik | dengan paparan medan listrik |  |
| 0 | 3.43 ± 0.04 |  |  |
| 1 | 3.17 ± 0.08 | 3.23 ± 0.11 | 1.89 |
| 3 | 3.06 ± 0.00 | 3.06 ± 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2.83 ± 0.08 | 2.83 ± 0.08 | 0.00 |

Tabel 2. Hasil analisis uji t-test kadar protein

Jika dilihat pada hasil uji t-test kadar protein susu sapi segar sebelum dipaparkan medan listrik dengan setelah dipaparkan medan listrik tidak memberikan hasil yang berbeda. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung (t-stat) < dari nilai t-tabel (t-critical one-tail), begitu juga dengan nilai p-value (P(T<=t) one-tail) > dari 𝛂 (alpha) 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paparan medan listrik tidak berpengaruh terhadap kadar protein susu sapi segar.

Pada gambar 2. juga terlihat bahwa pengaruh waktu menurunkan kadar protein susu. semakin lama susu dibiarkan di ruang terbuka maka kadar protein nya akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena adanya perkembangbiakan bakteri dalam susu yang cukup signifikan. dimana protein merupakan makanan utama bakteri dalam proses perkembangbiakan.  Sedangkan pengaruh waktu paparan medan listrik tidak menimbulkan perubahan kadar protein yang signifikan.

Gambar 2 Pengaruh waktu paparan medan listrik terhadap kadar Protein Tanpa paparan medan listrik (■), setelah paparan medan listrik (□).

Pengaruh paparan medan listrik terhadap kadar lemak susu.

Tabel 3. Pengaruh paparan medan listrik terhadap kadar lemak susu sapi.

| Waktu (Jam) | Kadar Lemak |  | Perubahan kadar Lemak (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tampa paparan medan listrik | dengan paparan medan listrik |  |
| 0 | 3.82 ± 0.18 |  |  |
| 1 | 3.73 ± 0.67 | 3.53 ± 0.04 | 5.36 |
| 3 | 3.40 ± 0.40 | 3.27 ± 0.16 | 3.82 |
| 5 | 3.13 ± 0.36 | 3.13 ± 0.16 | 0.00 |

Tabel 4. Hasil analisis uji t-test kadar lemak

Gambar 3 Pengaruh waktu paparan medan listrik terhadap kadar lemak. Tanpa paparan medan listrik (■), setelah paparan medan listrik (□).

Pada tabel 3 terlihat bahwa pengaruh paparan medan listrik menurunkan kadar lemaknya 5,36 % pada waktu 1 jam dan 3,82 % pada waktu 3 jam. Sedangkan pada waktu 5 jam paparan medan listrik tidak mempengaruhi kadar lemak dari susu. Jika dilihat pada hasil uji t-test pada tabel 4. kadar lemak susu sapi segar sebelum dipaparkan medan listrik dengan setelah dipaparkan medan listrik tidak memberikan hasil yang berbeda. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung (t-stat) < dari nilai t-tabel (t-critical one-tail), begitu juga dengan nilai p-value (P(T<=t) one-tail) > dari 𝛂 (alpha) 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paparan medan listrik tidak berpengaruh terhadap kadar lemak susu sapi segar. Pada Gambar 3 juga terlihat bahwa pengaruh waktu dapat menurunkan kadar lemak susu. Namun pengaruh paparan medan listrik semakin lama paparan dapat mempertahankan kadar lemak susu.

KESIMPULAN

Pengaruh paparan medan listrik terhadap kadar protein dan lemak susu sapi segar tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan medan listrik pada rentangan frekuensi 300-500 kHz dan dilakukan analisis jenis bakteri yang terinaktivasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Bapak Irmansyah, Jajang Juansah, Mamat Rahmat yang terlibat langsung dalam pembimbingan selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bermúdez-Aguirre D et al. 2010. Study of strawberry flavored milk under pulsed electric field processing. Food Research International journal homepage. doi:10.1016/j.foodres.2010.07.021.

Craven H et al. 2008. Evaluation of pulsed electric fields and minimal heat perlakuans for inactivation of pseudomonads and enhancement of milk shelf-life. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 9(2). 211−216.

Hariono, Budi. 2012, Pengembangan Sistem Pasteurisasi Berbasis Kombinasi Ultraviolet (UV) dan Medan Pulsa Listrik Tegangan Tinggi (HPEF) Untuk Susu Kambing. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Humberto Vega-Mercado M, Marcela Gongora-Nieto, Gustavo V, Barbosa-Canovas, and Barry G, Swanson, 2007. Pulsed Electric Fields in Food Preservation. Handbook of Food Preservation. Second Edition. by Taylor & Francis Group. LLC.

Juansah J. 2012. The prospect of Electrical Impedance Spectroscopy as Non destructive Evaluation of Citrus Fruits Acidity. IJETAE. Vol.02. issue 11.

Quass DW. 1997. Pulsed electric field processing in the food industry. A status report on PEF. Palo Alto CA. Electric Power Research Institute.

SNI 3141.1. 2011 tentang syarat mutu susu sapi segar